# 参数响应表

所投产品的品牌、型号：

| 序号 | 公开论证的技术参数要求 | 所投产品的对应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、光学系统 |  |  |  |
| ★1 | 类型：伽利略会聚双筒望远镜 |  |  |
| 2 | 放大倍率：转盘型(5种倍率)，≥6倍，≥10倍，≥16倍，25倍和 ≥40倍 |  |  |
| 3 | 目镜：12.5倍 |  |  |
| 4 | 视场：≥34,≥22,≥14,≥8.5和≥5.5mm |  |  |
| 5 | 瞳距调节范围：49-82mm |  |  |
| 6 | 屈光补偿：≥±7 |  |  |
| 7 | 物镜汇聚角：10-15 |  |  |
| ★8 | 光学分辨率：≥289 |  |  |
| 二、裂隙投射系统以及底座 |  |  |  |
| 9 | 裂隙宽度：0-14毫米（连续可调） |  |  |
| 10 | 裂隙高度：1-12毫米 |  |  |
| 11 | 光圈直径：大于等于：0.2,1,2,3,5,9,12毫米 |  |  |
| 12 | 前房闪辉：1平方毫米前房闪辉定量测量 |  |  |
| 13 | 灯源：LED灯 |  |  |
| 14 | 滤光片：无、无赤光、减光、弥散光、蓝光滤光片；永久性安装的红外热吸收滤光片 |  |  |
| 15 | 黄色滤光片：具备 |  |  |
| 16 | 水平微调：10-12mm |  |  |
| 三、数码系统 |  |  |  |
| ★17 | 图像采集：数码裂隙灯专用摄像头 单帧图像，动态视频 |  |  |
| 18 | 背景照明：照明光纤照明 |  |  |
| 19 | 图像数据库功能/图像处理功能：具有病人图像数据采集、存储、查询等功能/病灶长度、角度、面积等测量功能 |  |  |
| 20 | 管理软件：具有病人图像数据采集、存储、查询等功能 |  |  |
| ★21 | 视频分辨率：≥1280x720,视频帧率≥58 |  |  |
| 22 | 接口：DICOM 接口，支持网络连接医院影像系统（免费开放对接） |  |  |
| 23 | 标记：具有人工晶体状态轴位标记 |  |  |

联系公司：

联系人：

联系电话：